# Daftar Isi

1.	Pendahuluan	2

2.	Medan Geomagnetik	3

a.	Variasi Harian	4

3.	Anomali magnetic	5

a.	Efek topografi	7

b.	Anomali regional dan residual	8

c.	Pola anomaly magnetic oleh dipol magnetic	9

d.	Kontras magnetisasi	10

e.	Anomaly magnetic diatas porspek geothermal	11

f.	Interpretasi anomaly magnetic	13

4.	Efek magnetic benda anomaly	15

a.	Benda berbentuk bola	15

b.	Estimasi kedalaman dari sumber dipol ekuivalen	15

c.	Benda 2D berbentuk polygon	15

5.	Limitasi interpretasi magnetic	16

6.	Perbandingan antara anomaly magnetic dan gravitasi	16

# Metode Magnetik

# Pendahuluan

Survey magnetik dilakukan dengan melakukan pengukuran medan magnetik bumi (disebut medan geomagnetik) di sepanjang area survey. Tujuannya adalah untuk memetakan (membuat profil penampang pengukuran) dari gangguan magnetic (anomali magnetik) yang disebabkan oleh variasi dari sifat kemagnetan batuan di bawah permukaan. Saat ini survey magnetic dilakukan menggunakan wahana udara (airborne magnetic survey), diantaranya menggunakan drone yang saat ini sudah semakin jamak digunakan untuk keperluan pemotretan dari udara. Sensor magnetic, baik yang berbasis presesi proton (Proton Precession Magnetometer, PPM), maupun fluxgate dapat ditempatkan pada wahana udara tersebut (Gambar 1 Sketsa pengukuran air-borne magnetic survey menggunakan helikopter (Gambar dari https://www.bgr.bund.de)Gambar 1).

Gambar 1 Sketsa pengukuran air-borne magnetic survey menggunakan helikopter (Gambar dari https://www.bgr.bund.de)

Survey magnetic udara mampu memetakan besar dari medan magnetic total, |Fobs| sehingga anomaly medan magnetic total (∆T) dapat diperoleh. Satuan Internasional (SI) dari kuat medan B adalah Tesla atau T (T=Weber/m2 = Vs/m2). Satuan yang dipakai untuk ∆F yang diukur selama survey adalah nT (1 nT = 10-9 T), yang setara dengan satuan gamma (γ) (1 nT = 1 γ).

Survey mangetik dengan wahana di udara menjadi solusi untuk daerah pengukuran yang sulit dijangkau dari darat (misalnya di daerah dengan variasi ketinggian topografi yang curam). Dengan teknik akuisisi yang tepat, interpretasi dari data survey magnetic udara ini mampu menghasilkan gambaran model bawah permukaan yang berhubungan dengan cakupan area batuan yang mengalami demagnetisasi secara hydrothermal dan struktur paleo-permeability yang tersembunyi di bawah permukaan. Di daerah lapangan geothermal yang aktif, keberadaan batuan yang terdemagnetisasi secara ekstensif menandakan permeabilitas reservoir yang tinggi dan daerah upflow.

Survey magnetic dengan wahana udara tidak terlalu sensitive terhadap keberadaan daerah alterasi panas di permukaan, karena sinyal anomaly magnetiknya secara cepat teratenuasi terhadap ketinggian. Untuk keperluan pemetaan zona alterasi, biasanya dilakukan survey magnetic darat, khusunya dengan teknik gradiometer (pengukuran gradien medan magnetic).

# Medan Geomagnetik

Medan geomagnetic dapat didekati secara teori, dengan dipol magnetic yang terletak di pusat bumi, dengan sudut kemiringan (sudut inlinasi) sebesar 10o terhadap sumbu rotasi bumi. Pada permukaan bumi, sudut inklinasi vertical medan geomagnetic bervariasi, dari ±90o di Kutub utara dan selatan, ke 0o di ekuator. Karena posisi kutub-kutub magnetic dan kutub-kutub geografis tidak sama (berimpit), maka akan ada juga sudut horizontal (deklinasi) antara sudut utara magnetic dengan sudut utara geografi. Inklinasi bernilai positif berarti arah medan ke bawah (tanah) sementara negatif mengarah ke atas (Gambar 2). Di belahan bumi selatan, termasuk di sebagian Indonesia, sudut inlkinasinya negatif.

Karena dipole di pusat bumi bersifat tidak tetap, melainkan berpresisi secar perlahan terhadap sumbu rotasi, maka akan selalu ada yang disebut dengan variasi sekuler pada medan geomagnetic.

Gambar 2. Sudut inklinasi bumi, dihitung secara teoritis menggunakan parameter IGRF 2015. (Gambar dari http:// www. geomag.bgs.ac.uk/education/earthmag.html)

Medan geomagnetic normal (F) memiliki besar yang berkisar antara 30.000 nT di dekat ekuator hingga 60.000 di dekat kutub utara atau kutub selatan. Di pulau Jawa, Indonesia, besar nilai geomagnetic normal adalah 45.000 nT. Pada sembarang tempat di permukaan bumi, nilai B0 dapat diperkirakan menggunakan model global yang diperbarui setiap lima tahun sekali, yang disebut dengan model IGRF, International Geomagnetic Reference Field.

## Variasi Harian

Medan magnetic yang diukur selama survey magnetic selalu mendung komponen minor medan magnetic (dari sumber di luar bumi), yang perubahannya cukup cepat terhadap waktu. Medan luar sebagai fungsi waktu ini, diantaranya yang dikenal sebagai variasi harian (ordenya sekitar ±30 nT) yang memiliki periode 24 jam yang berhubungan dengan arus di ionosfer dan variasi transien dengan pola yang acak, hingga mencapai nilai 1000nT, yang dikenal dengan badai magnetic, biasanya berhubungan dengan aktifitas sunspot, titik matahari. Efek dari luar ini, perlu dikoreksi pada saat survey magnetic.

Jika diketahui sewaktu pengukuran terjadi badai magnetic, umumnya kita harus menghindarinya. Dengan demikian, efek dari luar yang harus dihilangkan dalam data magnetic pengukuran adalah pengaruh variasi harian saja. Di permukaan bumi, variasi harian memiliki magnitude yang konstan pada rentang area dengan radius sekitar 75 km. Untuk itu, biasanya hanya diperlukan 1 stasiun monitoring variasi harian di base station selama survey berlangsung.

# Anomali magnetic

Anomali magnetic, ∆T didefinisikan (Gambar 3) sebagai operasi vektor

∆T=T-|F|

dengan  T adalah medan total di suatu titik, F adalah medan magnetic regional di titik tersebut. Jika ∆F merupakan gangguan terhadap F akibat adanya benda anomaly magnetic di bawah permukaan, maka medan total diberikan oleh

T=F+∆F

Gambar 3. Gambaran vektor dari anomali medan magnetik total. (Gambar dari Blakely, 1995)

Ingat bahwa anomaly medan total, tidak sama dengan medan anomaly, karena

∆T=F+∆F-|F|

≠|∆F|

Jika |F|≫|∆F| maka

∆T=F+∆F-|F|

≈F∙F+2F∙∆F12-|F|

≈F∙F12+122F∙F-12F∙∆F-|F|

=F∙∆F|F|

∆T≈F∙∆F

yaitu, proyeksi dari anomaly medan magnetic bumi yang searah dengan medan utama bumi. Untuk itulah pada saat mengukur medan magnetic bumi selama survey, sensor diarahkan menuju arah medan utama (ke arah sudut deklinasi di daerah tersebut).

## Efek topografi

Umumnya, di daerah vulkanik, efek magnetic pada topografi secara signifikan dapat menutup anomaly yang disebabkan oleh benda magnetic di bawah permukaan bumi. Nilai magnetisasi atau nilai suseptibilitas magnetic batuan vulkanik sangat bervariasi, sehingga dapat dibayangkan efek topografi pada data magnetic akan menjadi sangat kompleks.

Saat ini, efek terrain ini dapat dimodelkan secara 3 dimensi dengan mengasumsikan magnetisasi yang konstan di seluruh tubuh batuan. Model hasil komputasi ini, disarankan untuk tidak secara langsung dikurangkan terhadap anomaly magnetic, karena dapat menimbulkan kesalahan ganda (false second-order anomalies), terutama ketika nilai maksimum dan minimum hasil perhitungan berbeda dengan nilai minimum dan maksimum sesungguhnya dari topografi tersebut, karena kompleksitas besar dan arah magnetisasi batuannya. Direkomendasikan hasil perhitungan model topografi (efek terrain) digunakan sebagai bagian dari interpretasi data. Gambar 3 menggambarkan efek topografi pada data magnetic menggunakan model perhitungan 2D (Ulgade dan Morris, 2008).

Gambar 4. Model anomali magnetik sintetik dari lembah 2 D dengan Inlinasi 90o dan D=0o. (Ulgade dan Morris, 2008)

## Anomali regional dan residual

Anomali magnetic biasanya mengandung komponen regional dan residual. Beberapa metode pemisahan komponen local dan residual, diantaranya adalah dengan kontinuasi dan polynomial fitting. Salah satu metode pemisahan komponen regional dan residual adalah dengan kontinuasi ke atas. Metode ini seolah-olah mengangkat data pengukuran ke atas, ibarat melihat secara zoom-out. Cara ini akan menyebabkan anomaly terlihat menjadi semakin halus (smooth), ditunjukkan dengan semakin besarnya klosur-klosur dari garis konturnya (Gambar 5).

Pengangkatan dilakukan sampai pada kondisi dimana bentuk klosur anomalinya tidak mengalami perubahan yang signifikan lagi pada saat ketinggian pengangkatannya ditambah. Pada kondisi ini, maka dapat dianggap bahwa anomalinya sudah menggambarkan komponen regional di daerah pengukuran. Untuk mendapatkan anomaly local, dapat dilakukan pengurangan antara anomaly total dengan anomaly regionalnya.

| Gambar 5. Anomali magnetik total (Kiri) dan hasil kontinuasi keatas setinggi 5 km. Terlihat komponen regional dari anomali magnetik menjadi terlihat setelah dilakukan pengangkatan. |  |
| --- | --- |

## Pola anomaly magnetic oleh dipol magnetic

Penggambaran paling sederhana dari anomaly magnetic observasi adalah menganggap bahwa penyebabnya adalah dipol sederhana, yaitu benda geologi yang dapat didekati dengan dipol magnetic atau kombinasi dari dipol magnetic. Hal ini merupakan pendekatan yang cukup baik, khususnya benda geology yang memiliki bentuk serupa dengan sebuah bola yang homogen dengan magnetisasi yang sama.

Pola dari anomaly magnetic dari sebuah dipol magnetic tunggal sepanjang lintasan yang memotong lintang magnetic adalah dengan menggambarkan garis gaya dari medan magnetic dari sebuah dipol. Sebagai gambaran, profil S-U dari garis terbang untuk sebuah dipol magnetic yang searah dengan medan magnetic bumi pada inklinasi -60o (belahan bumi selatan) digambarkan seperti pada Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Sebuah sketsa yang mejelaskan pola dari anomali medan magnetik total yang disebabkan oleh dipol magnetik.

## Kontras magnetisasi

Jika densitas batuan yang mempengaruhi anomaly gravitasi merupakan besaran scalar, maka magnetisasi batuan yang mempengaruhi anomaly magnetic merupakan besaran vector, jadi memiliki nilai (besar) dan arah. Dengan demikian, pola anomaly magnetic tidak hanya dipengaruhi oleh adanya variasi magnitudonya tetapi juga variasi arah magnetisasinya. Perlu dicatat bahwa magnetisasi sangat lebih bervariasi ketimbang densitas (magnetisasi dapat bervariasi bahkan untuk satu jenis batuan yang sama). Dengan demikian, jelas bahwa anomaly magnetic umumnya jauh lebih kompleks daripada anomaly gravitasi.

Perhitungan dari kontras magnetisasi merupakan operasi vector,

∆I=I2-I1

Sehingga hasilnya, ∆I adalah vector juga yang memiliki besar dan arah. Untuk perhitungan efek magnetic secara teori, sebuah model benda non-magnetik (0 A/m) yang terletak di dalam batuan induk dengan magnetisasi yang homogen sebesar I adalah ekivalen dengan sebuah model lain, dari benda magnetic dengan magnetisasi sebesar -I yang terletak di dalam batuan induk yang non-magnetik. Model yang ke-2 ini yang lebih mudah dibuat sebagai model komputasi.

Gambar 7. Modeling sebuah benda non-magnetik yang terletak di dalam batuan induk dengan magnetisasi yang homogen. Model (a) secara magnetik ekivalen dengan model (b).

## Anomaly magnetic diatas porspek geothermal

Magnetisasi pada batuan vulkanik di area panas bumi secara signifikan dapat berkurang karena dilalui oleh fluida hydrothermal. Studi petrologi menunjukkan bahwa batuan di daerah panas bumi, mengandung mineral magnetic primer seperti magnetit dan titanomagnetite yang terubah menjadi mineral non-magnetik, seperti pyrite, leucoxene, atau hematit.Karena asosiasi ini, yaitu antara demagnetisasi hydrothermal dan alterasi dari batuan reservoir, interpretasi data magnetic dapat memberikan tambahan informasi mengenai struktur dari sitem geothermal.

Pada banyak kasus, demagnetisasi karena hydrothermal menyebabkan terjadinya anomaly yang khas diatas reservoir geothermal, yang terdeteksi menggunakan air-borne magnetic survey. Di daerah dengan inlikasi 60o, anomaly diberikan seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Pola yang khas dari anomali medan magnetik total yang disebabkan oleh dipol yang memiliki arah berlawanan dengan medan totalnya yang memiliki inklinasi 60o, sehingga menghasilkan anomali dengan nilai negatif.

Menggunakan konsep seperti diatas, dapat diterangkan bahwa di dekat equator magnetic, dengan i~ 0o, anomaly magnetic yang disebabkan oleh benda diamagnetic dengan batuan induk berupa batuan magnetic akan memiliki nilai anomaly yang positif (Gambar 9).

Gambar 9. Pola anomali medan magnetik total di daerah dekat equator magnetik, degan i≈0o, memberikan nilai anomali positif.

## Interpretasi anomaly magnetic

Obyek dari interpretasi anomaly magnetic memiliki kemiripan dengan obyek dari interpretasi gravitasi, yaitu merekonstruksi benda di bawah permukaan yang tidak hanya cocok dengan anomaly yang terukur, namun juga memiliki kecocokan dengan kondisi geologi dan geofisika.

Beberapa model dibuat memiliki bentuk-bentuk yang sederhana, dengan nilai magnetisasi yang seragam. Dalam geofisika, dikenal paling tidak ada 3 macam pemodelan, yaitu (1) pemodelan kedepan (forward model), dimana kita membuat geometri model di bawah permukaan, kemudian menggunakan persamaan fisika dihitung respon medan anomalinya. Untuk mendapatkan model yang menghasilkan anomaly yang sesuai dengan pengamatan, biasanya dilakukan coba-coba (trial-error) beberapa kali. (2) pemodelan inversi (inverse method), dimana kita hanya cukup memberikan tebakan awal dari model bawah permukaan, kemudian secara otomatis, program computer akan mencocokkan hasil perhitungan anomalinya dengan data, sampai mendapatkan nilai kesalahan terkecil (RMS Error minimal). Biasanya, ada 2 jenis kriteria untuk perulangan dalam menghitung kecocokan, yaitu berdasarkan eror minimal tertentu, misalnya kurang dari 1% atau berdasarkan jumlah iterasi maksimum tertentu. Beberapa geofisikawan lebih menyukai metode kombinasi, antara trial-error dan inversi, karena dengan melakukan murni inversi, seringkali diperoleh kecocokan yang tinggi, tapi tidak realistis secara geologi. Interpretasi magnetic juga mengandung ambiguitas (ketidak pastian), karena secara teori, selalu dapat dibuat banyak variasi model yang menghasilkan kecocokan dengan anomaly magnetic residualnya. Paul H Elrich pernah menganalogikan hal ini dengan ungkapannya yang terkenal, “A theory hal only the alternative of being right or wrong. A model has third possibility: it migh be right, but irrelevant” (Diinspirasi dari Blakely, 1995). (3) adalah transformasi, diantaranya reduksi ke kutub, pseudo-gravity method dan sinyal analitik. Coba pelajari ketiga jenis transformasi ini dari berbagai sumber, baik buku maupun jurnal ilmiah bereputasi.

Jangan lupa bahwa seperti yang telah disampaikan di atas, efek ketingian topografi berperan pada saat pengambilan keputusan dalam interpretasi. Model terrain ini dapat diasumsikan berupa benda dengan magnetisasi yang homogen yang akan menghasilkan efek topografi yang sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Sebagai ilustrasi, dibawah ini adalah pengukuran magnetic di gunung Rainier (Gambar 10). Data anomaly magnetic telah direduksi ke kutub, sehingga pola dipolnya sudah tidak muncul. Warna merah adalah daerah anomaly magnetic dengan magnetisasi normal dari batuan andesitic-dacitic yang tidak mengalami demagnetisasi oleh aktivitas hydrothermal. Warna biru menunjukkan nilai rendah disebabkan oleh topografi dan batuan vulkanik yang telah mengalami demagnetisasi.

Gambar 10. Data reduksi ke kutub anomali magnetik yang di overlay pada topografi. Terlihat efek bentuk topografi turut mengontrol anomalinya.

# Efek magnetic benda anomaly

abc

## Benda berbentuk bola

Abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef

## Estimasi kedalaman dari sumber dipol ekuivalen

Abcd abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef

## Benda 2D berbentuk polygon

Berikut skrip MATLAB untuk menghitung anomaly magnetic benda berbentuk polygon dengan n-sudut.

function [Z] = talwani(xi,zi,inc,dec,magz)

%----------------------------------------------------!

%           Talwani 2D Polygonal model               !

%       Equation (11-30), Grant & West (1965)        !

%    Interpretation Theory in Applied Geophysics     !

%       [Z] = talwani(xi,zi,inc,dec,magz)            !

%              (c)2009 ws@ugm.ac.id                  !

%----------------------------------------------------!

epsilon = 1e-5;

deg2rad = pi/180;

inc = inc * deg2rad;

dec = dec * deg2rad;

N = length(xi);

xi(N+1) = xi(1);

zi(N+1) = zi(1);

for i=1:N

if (xi(i+1)==xi(i))

xi(i)=xi(i)+epsilon;

end

if (zi(i+1)==zi(i))

zi(i)=zi(i)+epsilon;

end

end

beta = atan(tan(inc)/sin(dec));

for i = 1:N

ak(i) = (xi(i+1)-xi(i))/(zi(i+1)-zi(i));

bk(i) = (xi(i)*zi(i+1)-xi(i+1)*zi(i))/(zi(i+1)-zi(i));

end

for i = 1 : N

A  = (1/(1+ak(i)^2));

B  = ak(i)*sin(beta)+cos(beta);

C1 = (1+ak(i)^2)*zi(i+1)^2+2*ak(i)*bk(i)*zi(i+1)+bk(i)^2;

C2 = (1+ak(i)^2)*zi(i)^2+2*ak(i)*bk(i)*zi(i)+bk(i)^2;

C  = log(sqrt((C1)/(C2)));

D = ak(i)*cos(beta) - sin(beta);

E1 = (1+ak(i)^2)*zi(i+1)/bk(i);

E = atan(E1+ak(i));

F1 = (1+ak(i)^2)*zi(i)/bk(i);

F = atan(F1+ak(i));

ANO(i) = A * (B*C-D*(E-F));

end

const = 2 * magz * sqrt(1-cos(dec)^2*cos(inc)^2);

Z = const * sum(ANO);

## Limitasi interpretasi magnetic

Abcd abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef

## Perbandingan antara anomaly magnetic dan gravitasi

Abcd abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef abcdef